Analyse et Conception d'un Outil Décisionnel
Note de Synthèse
Rendu le 23/01/2026
Groupe 6
Par SON Anthony, BRANDON Philippe, MIGNARD Nino, BECK Franklin

SOMMAIRE

1.	Introduction et Contexte	4

2. Analyse Fonctionnelle	4

3. Environnement Technique	4

4. Sécurité et Gestion des Accès	5

5. Ergonomie et Design (UI/UX)	5

6. Méthodologie de Calcul des Indicateurs (KPIs)	5

A. Indicateurs de Production (Source SQL MES4)	5

B. Indicateurs Logistiques (Source Fichier Robotino)	6

C. Indicateurs Stockage & Énergie	6

Conclusion	6

# Introduction et Contexte

- Le Besoin Métier : L'entreprise T'EleFan, face à la croissance de ses parts de marché sur les smartphones durables, a automatisé sa production avec une ligne Festo. Le pilotage à vue ne suffit plus : il faut passer à un pilotage par la donnée (Data-Driven).

- Notre Mission : Concevoir une Web App centralisant les flux hétérogènes (Base SQL de production + Capteurs IoT du Robotino) pour fournir des indicateurs de performance (KPIs) en temps réel et différé.

- Objectif du document : Cette note détaille les choix fonctionnels, l'architecture technique, la stratégie de sécurité et les règles de calcul retenues pour le développement.

# 2. Analyse Fonctionnelle

L'application se découpe en 4 espaces thématiques accessibles via une barre latérale de navigation :

- Pilotage Temps Réel (Opérateur) : Visualisation immédiate de l'état de la ligne. Suivi de la batterie du robot et de l'avancement journalier (OF réalisés vs prévus) pour une réactivité immédiate.

- Gestion du Stockage (Logistique) : Surveillance du taux d'occupation du magasin pour éviter la saturation (>85%) et analyse des flux entrants/sortants.

- Monitoring Robot (Maintenance) : Analyse fine des performances du Robotino (autonomie, distance parcourue) pour anticiper les pannes et optimiser les déplacements.

- Analyse Production & Qualité (Manager) : Tableau de bord stratégique permettant de filtrer sur une période passée (Semaine/Mois) pour analyser le TRS (Taux de Rendement), la qualité (Taux de rebuts) et la consommation énergétique.

# 3. Environnement Technique

- Langage : Python 3.10+ pour assurer la cohérence entre le traitement des données (Data Science) et l'interface Web.

- Framework Web : Choix de Streamlit.

  - Justification : Permet un développement rapide d'interfaces interactives (Filtres, Sliders) tout en s'intégrant nativement avec les librairies de Data Science.

- Traitement des Données :

  - Pandas : Pour le nettoyage, le croisement des sources et le calcul des agrégats.

  - Architecture Hybride : Connexion SQL (via mysql-connector) pour les données transactionnelles (MariaDB Dockerisée) et lecture de fichiers plats (CSV) pour la télémétrie haute fréquence (Robotino).

- Visualisation : Utilisation de Plotly pour des graphiques dynamiques (zooms, tooltips au survol) conformément à la demande d'interactivité.

- Déploiement : Conteneurisation via Docker pour garantir que l'application fonctionne à l'identique chez le développeur et le client.

# 4. Sécurité et Gestion des Accès

- Authentification : Page de Login obligatoire au lancement.

- Stockage des identifiants : Fichier users.csv sécurisé où les mots de passe sont hachés (SHA-256 ou bcrypt). Aucun mot de passe ne circule en clair.

- Matrice des Rôles :

  - Admin : Accès total, configuration des seuils d'alerte, gestion des utilisateurs.

  - Visiteur / Opérateur : Accès en lecture seule, limité aux onglets "Temps Réel" et "Stockage".

  - Note : En cas de tentative d'accès à une URL non autorisée, l'utilisateur est redirigé vers le Login.

# 5. Ergonomie et Design (UI/UX)

- Mode Sombre (Dark Mode) : Activé par défaut pour réduire la fatigue visuelle des opérateurs travaillant dans des environnements industriels parfois sombres ou contrastés.

- Accessibilité (Daltonisme) :

  - Utilisation de la palette "Viridis" ou de codes couleurs doublement codés (Couleur + Forme/Icône).

  - Les alertes (Batterie faible, Saturation stock) sont signalées par des indicateurs visuels explicites, pas seulement par la couleur rouge.

- Intégrité Graphique :

  - Tous les histogrammes démarrent à l'axe 0.

  - Absence totale de graphiques 3D (qui distordent la perception des volumes).

  - Chaque KPI est contextualisé (ex: "Production du jour" est affichée à côté de "l'Objectif du jour").

# 6. Méthodologie de Calcul des Indicateurs (KPIs)

## A. Indicateurs de Production (Source SQL MES4)

Les données sont extraites de la table tblfinorder (Commandes) et tblboxpos (Pièces).

- Temps de Cycle : Calculé par la différence EndTime - StartTime sur les commandes terminées. Les valeurs aberrantes (temps négatifs ou > 2h) sont filtrées.

- Taux de Qualité : Ratio (Pièces Conformes / Total Produit). Une pièce est jugée non-conforme si son code erreur dans tblboxpos est > 0.

- Taux d'Avancement : Comparaison entre la somme des quantités produites et la somme des quantités commandées sur la période.

## B. Indicateurs Logistiques (Source Fichier Robotino)

Les données capteurs sont volumineuses. Nous appliquons un ré-échantillonnage (moyenne par minute) via Pandas avant affichage.

- Autonomie & Alerting : Surveillance de la colonne capacities. Une alerte critique est levée si Batterie < 20% ET ExternalPower = False (Robot non branché).

- Distance Parcourue : Calcul de la distance euclidienne cumulée entre chaque point de relevé GPS (odometry_x, odometry_y).

## C. Indicateurs Stockage & Énergie

- Taux d'Occupation : Ratio des emplacements occupés (IsOccupied=1 dans tblbufferpos) sur le nombre total d'emplacements (9). Code couleur : Vert (<70%), Orange, Rouge (>85%).

- Consommation Électrique : Importation quotidienne du fichier dataEnergy pour affichage de la consommation à J-1.

# Conclusion

Le projet MES 4.0 porté par le Groupe 6 répond aux exigences de pilotage moderne de T'EleFan. En alliant la robustesse de Python, la souplesse des fichiers plats pour l'IoT et une rigueur ergonomique, cet outil offrira aux équipes QLIO une vision claire et actionnable de leur outil de production.